生态文明煤矿评价标准

（征求意见稿）

中国煤炭加工利用协会

二〇一五年三月

1 适用范围

本标准适用于指导和推动煤炭行业生态文明煤矿建设和考核评价工作。

2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版为最新颁布的版本。

GB 20426   煤炭工业污染物排放标准

GB 8978    污水综合排放标准

GB 3838    地表水环境质量标准

GB 16297   大气污染物综合排放标准

GB 13271   锅炉大气污染物排放标准

GB 13223   火电厂大气污染物排放标准

GB 21522   煤层气（煤矿瓦斯）排放标准

GB 3095    环境空气质量标准

GB 12348   工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 3096     声环境质量标准

GB 18599   一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18597   危险废物贮存污染控制标准

GB 18598   危险废物填埋污染控制标准

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 13234 企业节能量计算方法

GB/T3485   评价企业合理用电技术导则

GBZ 1      工业企业设计卫生标准

HJ/T 2.3   环境影响评价技术导则地面水环境

HJ 610     环境影响评价技术导则地下水环境

HJ/T 91    地表水和污水监测技术规范

HJ 2.2     环境影响评价技术导则大气环境

HJ 19      环境影响评价技术导则生态影响

HJ 446     清洁生产标准煤炭采选业

HJ 619     环境影响评价技术导则 煤炭采选业

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

（1）煤矿 coal mine

生产煤炭的矿山。

（2）生态文明 ecological civilization

以人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨的文化伦理形态。

（3）生态文明煤矿 coal mine implemented ecological civilization

是将生态文明理念融入到煤矿生产、运行过程中，以推动绿色、循环、低碳发展为途径，实现资源开发、经济建设、生态环保、社会和谐一体化的煤矿。

即能够最大限度地提高煤炭资源采出率、利用率，节约煤炭资源，降低消耗；最大限度地建设生态环境，控制各种有毒有害物质的排放，减少或消除环境污染；加强生态文化建设，改善和美化矿区环境，改善员工的生活质量和健康状况，提高员工的主观能动性和工作效率；承担企业社会责任，树立良好社会形象的煤矿。

（4）煤矸石 gangue

是煤炭生产和建设过程中产生的岩石的统称，包括混入煤中的岩石，巷道掘进排出的岩石，采空区跨落的岩石，工作面冒落的岩石，以及选煤过程中排出的碳质岩石。

（5）煤矸石综合利用 gangue comprehensive utilization

煤矸石井下充填开采、利用煤矸石发电、生产建筑材料、回收有益矿产品、制取化工产品、回填(包括科学的建筑回填、填低洼地和荒地、充填矿井采空区、煤矿塌陷区复垦)、筑路等合理处置方式。煤矸石堆存场地应全部绿化。

（6）矿井水 coal mine water

在煤矿建设和煤炭开采过程中产生并从井下抽排到地面的水，包括井下涌水、井下生产过程中产生的废水。

（7）矿井水综合利用 comprehensive utilization of coal mine water

经过处理后，用于生产、生活、农业或绿化用水等科学合理的综合利用方式。

（8）煤层 coal seams

煤层：含煤岩系中赋存的层状煤体，它是泥炭沼泽中植物遗体经泥碳化作用转变成的泥炭层，被埋藏后又经煤化作用而形成。

厚煤层：地下开采时厚度3.5m以上煤层，露天开采时厚度10m以上煤层；

中厚煤层：地下开采时厚度1.3～3.5m的煤层，露天开采时厚度3.5～10m的煤层；

薄煤层：地下开采时厚度1.3m以下煤层，露天开采时厚度3.5m以下煤层。

4 标准分级

本标准考虑地区差异性，分东、中、西部分别给出生态考核评价指标。其中，东部地区包括东北三省、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南；中部地区包括山西、河南、安徽、湖北、湖南、江西；其余为西部地区，包括内蒙、陕西、甘肃、宁夏、四川、重庆、贵州、云南、广西、青海、西藏、新疆。

5 前置条件

1）依法办矿  符合国家相关法律法规；矿产资源开发活动符合矿产资源规划的要求和规定，符合国家产业政策，符合《全国主题功能区规划》相关要求,符合环境影响评价、“三同时”及环保竣工验收等相关环保要求；三年内未受相关行政处罚、未发生严重违法事件。

2）安全生产  达到三年内无一次性死亡3人及以上安全事故（重大事故）。

3）环境事故（件）  三年内没有影响本矿区及周边200米范围内的重大环境污染事故和环境事件发生。

4）主要环境敏感点保护  没有因煤炭开发造成矿区及周边200米内主要环境敏感点损害。

5）节能指标完成  完成当地政府下达的各项节能指标。

6）环保约束性指标达标  符合当地政府下达的污染物排放总量指标要求。

6 指标体系

生态文明煤矿评价指标体系详见表1。

表1 生态文明煤矿评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 |  | 权重 | 指标性质 | 基准指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东部 | 中部 | 西部 |  |
| 煤炭生产（10） | （1）采区回采率（%） | 厚煤层 | 2 | 定量，正向 | 85 | 85 | 80 |  |
|  |  | 中厚煤层 | 2 | 定量，正向 | 90 | 85 | 85 |  |
|  |  | 薄煤层 | 2 | 定量，正向 | 95 | 90 | 90 |  |
|  | （2）综合机械化采煤比例（%） |  | 3 | 定量，正向 | 95 | 95 | 95 |  |
|  | （3）综掘比例（%） |  | 2 | 定量，正向 | 95 | 95 | 95 |  |
|  | （4）安全措施 |  | 3 | 定性、正向 | 1 | 1 | 1 | 在大水矿区、瓦斯突出矿区，有安全的治理措施，经专家评定，该指标基准值为1. |
| 洗选加工（10） | （5）原煤入选率（%） |  | 3 | 定量，正向 | 新建100，生产矿井70 | 新建100，生产矿井70 | 新建100，生产矿井70 | 新建矿井指2008年后建成的矿井 |
|  | （6）选煤补水量（m3/t） |  | 3 | 定量，逆向 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
|  | （7）选煤浮选药剂消耗（kg/t） |  | 2 | 定量，逆向 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | （8）选煤重介质消耗（kg/t） |  | 2 | 定量，逆向 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |

表1 生态文明煤矿评价指标体系（续1）

| 一级指标 | 二级指标 |  | 权重 | 指标性质 | 基准指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东部 | 中部 | 西部 |  |
| 节能与综合利用（25） | （9）产值能耗（tce/万元） |  | 2 | 定量，逆向 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |  |
|  | （10）吨原煤生产综合能耗（kgce/t） | 井工 | 3 | 定量，逆向 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  |
|  |  | 露天 | 3 | 定量，逆向 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |
|  | （11）选煤电力单耗（kWh/t原煤） |  | 2 | 定量，逆向 | 全部入洗8 部分入洗5 | 全部入洗8 部分入洗5 | 全部入洗8部分入洗5 |  |
|  | （12）煤矸石利用率（%） |  | 4 | 定量，正向 | 80 | 75 | 75 |  |
|  | （13）矿井水利用率（%） |  | 4 | 定量，正向 | 80 | 80 | 90 |  |
|  | （14）抽采瓦斯利用率（%） |  | 4 | 定量，正向 | 50 | 45 | 45 |  |
|  | （15）洗煤水循环利用率（%） |  | 2 | 定量，正向 | 90 | 90 | 90 |  |
|  | （16）生活污水利用率（%） |  | 2 | 定量，正向 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | （17）生活垃圾安全处置率（%） |  | 2 | 定量，正向 | 100 | 100 | 100 |  |
| 生态环保（30） | （18）土地复垦率（%） |  | 3 | 定量，正向 | 55 | 50 | 50 |  |
|  | （19）矿井水达标排放率（%） |  | 3 | 定量，正向 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | （20）水土流失治理率（%） |  | 3 | 定量，正向 | 80 | 75 | 70 |  |
|  | （21）排矸场覆土绿化率（%） |  | 2 | 定量，正向 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | （22）矿区工业广场绿化率（%） |  | 2 | 定量，正向 | 40 | 35 | 30 |  |

表1 生态文明煤矿评价指标体系（续2）

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 指标性质 | 基准指标 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东部 |  | 中部 |  | 西部 |  |
| 生态环保（30） | （23）生态恢复治理投入（元/t） | 2 | 定量，正向 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | （24）厂界噪声 | 1 | 定量，逆向 | 昼间60dB（A）,夜间50 dB（A） |  |  |  |  | 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类执行。 |
|  | （25）粉尘 | 2 | 定性、正向 | 1 | 1 |  | 1 |  | 达到下列条件：1）有有效的防尘措施，配备矸石仓、原煤仓，无落地煤；2）选煤厂粉尘达标，该指标值为1。 |
|  | （26）矿区环境优美度 | 2 | 定性、正向 | 1 | 1 |  | 1 |  | 工业广场布局合理、场地整洁、景观新颖时，该指标值为1。 |
|  | （27）环保设备配备 | 2 | 定性，正向 | 1 | 1 |  | 1 |  | 经专家评定，环保设备配备齐全、符合“三同时”，该指标值为1。 |
|  | （28）水体保护 | 3 | 定性，正向 | 1 | 1 |  | 1 |  | 针对地下水、地表水水系情况，提出合理的保护措施，经专家评定，该指标基准值为1。 |
|  | （29）井下充填、保水采煤等绿色开采技术应用 | 3 | 定性，正向 | 1 | 1 |  | 1 |  | 有绿色开采技术应用等措施，合理留设煤柱，经井下充填后，沉陷量较未充填前减少20%。经专家评定，该指标基准值为1。 |
|  | （30）清洁生产审核 | 2 | 定性，正向 | 1 | 1 |  | 1 |  | 开展清洁生产审核，有相应审核报告。经专家评定，该指标基准值为1。 |

表1 生态文明煤矿评价指标体系（续3）

| 一级指标 | 二级指标 | 权重 | 指标性质 | 基准指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东部 | 中部 | 西部 |  |
| 经济效益（5） | （31）总资产贡献率 | 2 | 定量，正向 | 1 | 1 | 1 | 与本省平均值的比值 |
|  | （32）主营业务收入 | 2 | 定量，正向 | 1 | 1 | 1 | 与本省平均值的比值 |
|  | （33）利润总额 | 1 | 定量，正向 | 1 | 1 | 1 | 与本省平均值的比值 |
| 社会和谐（20） | （34）公众满意度（%） | 4 | 定量，正向 | 95 | 95 | 95 |  |
|  | （35）环境管理体系建立并保持 | 2 | 定性，正向 | 1 | 1 | 1 | 经专家评定，体系建立时，该指标值为1 |
|  | （36）能源管理体系建立并保持 | 2 | 定性，正向 | 1 | 1 | 1 | 经专家评定，体系建立时，该指标值为1 |
|  | （37）企地生态共建机制建立并保持 | 2 | 定性，正向 | 1 | 1 | 1 | 经专家评定，机制建立时，该指标值为1 |
|  | （38）突发事件应急机制建立并保持 | 3 | 定性，正向 | 1 | 1 | 1 | 经专家评定，机制建立时，该指标值为1 |
|  | （39）环保教育、培训、宣传 | 3 | 定性，正向 | 1 | 1 | 1 | 经专家评定，企业对员工进行环保相关教育、培训，该指标值为1 |
|  | （40）合理的搬迁措施 | 4 | 定性，正向 | 1 | 1 | 1 | 经专家评定，有政府部门关于搬迁安置地相关文件，有搬迁规划，措施得当。 |

7 生态文明煤矿评价

7.1 煤矿评价分值核算

生态文明煤矿评价，以在考核年度（一般以一个生产年度为一个考核周期，并与生产年度同步）各项二级指标实际达到的数据为基础数据，通过计算并比较各煤矿的综合评价指数来进行的。煤矿综合评价指数的计算首先是单项评价指标指数的计算，将单项评价指数值加权后得到总评价指数，最后计入加分项所得分值，便得到某参评煤矿的综合评价指数值。

（1）单项评价指标指数计算

评价指标分为正向指标和逆向指标。在计算各项指标的评分时，应根据指标的类别采用不同的计算公式计算。

对正向指标，其单项评价指数按式（1）计算：

………………………………（1）

对逆向指标，其单项评价指数按式（2）计算：

………………………………（2）

式中：Si——第i项评价指标的单项评价指数；

Sxi——第i项评价指标的实际值；

Soi——第i项评价指标的基准值。

注：表1中，采煤工艺、环保设备配备、环境管理体系建立、能源管理体系建立、企业与地方生态共建机制建立、突发环境事故应急机制建立、环保教育/培训/宣传7个指标需要专家评定给出评价指标的实际值Sxi。

（2）总评价指数计算

总评价指数按式（3）计算：

………………………………（3）

式中：P——总评价指数；

n——参与考核的指标项目总数；

Si——第i项评价指标的单项评价指数；

Ki——第i项评价指标的权重值。

（3）综合评价指数计算

因本标准设立了奖励项，因此参评煤矿综合评价指数计算公式为：

………………………………（4）

式中：PF——综合评价指数；

J ——加分项得分。

7.2 指标缺项煤矿评价分值核算

如果实际参与考核的二级评价指标项目数少于其所属一级评价指标所包括的全部二级评价指标的项目数（如：部分煤矿没有设选煤厂，没有二级评价指标相关的选煤厂种类所造成的缺项），则应将该项二级评价指标的权重值乘以修正系数Ai，调整其权重值。计算公式为：

…………………………………………………（5）

A1——本指标体系所列与该二级评价指标有关的一级评价指标的权重值；

A2——实际参与考核的属于该一级评价指标的各二级评价指标的权重值之和；

则指标缺项煤矿评价分值核算公式为：

…………………………………………（6）

式中：Ai——第i项二级评价指标权重值的修正系数；m——实际参与考核的二级评价指标项目数。

7.3 生态文明煤矿的评定

按照本评价标准，综合评价指数P≥95分的煤矿，评定为生态文明煤矿。

8 指标计算

8.1 绿色开采指标

（1）采区回采率

采区采出煤量是指采区内所有工作面采出煤量与掘进煤量之和。

采区动用储量指采区采出煤量与损失煤量之和。

（2）综合机械化采煤比例

回采产量等于机采产量和非机采产量之和。

8.2 节能降耗指标

（1）吨原煤生产综合能耗

（2）选煤电力单耗

（3）选煤补水量

8.3 生态环保指标

（1）土地复垦率

（2）水土流失治理率

（3）排矸场覆土绿化率

（4）矿区工业广场绿化率

（5）生态恢复治理投入

8.4 循环利用指标

（1）原煤入选率

（2）洗水循环利用率

（3）煤矸石利用率

（4）矿井水利用率

（5）抽采瓦斯利用率

（6）生活污水利用率

8.5 经济创收指标

总资产贡献率

8.6 社会和谐指标

公众满意度

现场问卷调查，调查调查人数不少于200人，企业员工和周边居民各占一半比例，问卷回收率不低于80%为有效问卷调查。