“煤质资料汇编”工作相关要求及表格
1　范围
规定了煤质资料汇编工作的基本原则、技术要求和工作要求。

适用于煤炭企业的煤质资料汇编工作，可作为开展煤质资料汇编工作的指导，也可适用于省（市、自治区）煤质资料汇编工作。

2　规范性引用文件
GB 474       煤样的制备方法

GB 475       商品煤样采取方法

GB 5751      中国煤炭分类

GB/T 477     煤炭筛分试验方法

GB/T 478     煤炭浮沉试验方法

GB/T 481     生产煤样采取方法

GB/T 482     煤层煤样采取方法

GB/T 483     煤炭分析试验方法一般规定

GB/T 17608   煤炭产品品种和等级划分

GB/T 19494.1 煤炭机械化采样 第1部分：采样方法

GB/T 19494.2 煤炭机械化采样 第1部分：煤样的制备

3　基本原则

3.1 煤质资料汇编是指将煤炭企业生产矿井的资源状况、生产、洗选加工、销售情况、煤质指标分析检测数据和矿区煤质变化规律等按要求定期进行整理、统计和汇总。

3.2 煤质资料汇编的内容主要包括企业概况、煤炭资源储量、煤层煤样和商品煤样的煤质检测结果、生产煤样的筛分试验和浮沉试验结果。

3.3 煤质资料汇编是以文字描述和数据表格为表现形式。

3.4 煤质资料汇编每年编制汇总一次。

4　技术要求
    煤质资料汇编包括文字说明和数据表格两大部分。

4.1文字说明部分

文字说明部分为前言。内容包括企业位置与交通、地质概况（包括构造、煤系和煤层）、企业生产建设情况（包括矿区储量、产量、矿井设计及核定能力）、销售情况、煤质情况及变化规律等五个部分。

4.2 数据表格部分

数据表格部分包括5个表格。

4.2.1 分矿井、分煤层、分煤炭类别储量综合表，见附录A表A1。

4.2.2 煤层煤样检测结果综合表，见附录A表A2。

4.2.3 商品煤数量质量综合表，见附录A表A3。

4.2.4 筛分试验结果综合表，见附录A表A4。

4.2.5 浮沉试验结果综合表，见附录A表A5。

5　工作要求
    对煤质资料汇编工作的采制样和分析化验有如下要求：

煤层煤样：每季度或至少每半年采一次煤层煤样，做全面的检测，检测结果填入表A2，全年至少2次。各企业可根据自身实际情况来掌握检测周期，煤质变化大的，应缩短检测周期。

商品煤样：每季度或至少每半年采一次有代表性的商品煤样，做全面的检测，检测结果填入表A3。各企业可根据自身实际情况来掌握检测周期，煤质变化大的，应缩短检测周期，每年不少于4次。

生产煤样：每两年进行一次筛分试验和浮沉试验，试验结果分别填入表A4和表A5。

附  录  A

（规范性附录）
表A1  分矿井、分煤层、分煤炭类别储量综合表

                                                                                                      单位：万t   

	序

号
	年份
	矿名
	井名
	煤田名称
	煤层名称
	成煤时代
	矿井可采煤层
	矿井储量

	
	
	
	
	
	
	
	平均厚度(m)
	煤层倾角（度）
	储量
	基础储量
	资源量
	查明资源储量

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序

号
	分煤炭类别的查明资源储量

	
	褐煤
	长焰煤
	不粘煤
	弱粘煤
	1/2中粘煤
	气煤
	气肥煤
	1/3焦煤
	肥煤
	焦煤
	瘦煤
	贫瘦煤
	贫煤
	无烟煤
	天然焦
	油页岩
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A2  煤层煤样检测结果综合表

	序

号
	年

份
	次

序
	矿名
	井名
	煤层名称
	煤炭类别
	原煤样试验项目

	
	
	
	
	
	
	
	Mad
(%)
	Ad
(%)
	Vdaf
(%)
	CRC
	St,d
(%)
	Sp,d
(%)
	Ss,d
(%)
	So,d
(%)
	Qgr,d
(MJ/kg)
	Qgr,daf
(MJ/kg)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序

号
	原煤灰成分（%）
	原煤灰熔融性（℃）
	原煤其他试验项目

	
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	TiO2
	CaO
	MgO
	SO3
	K2O
	Na2O
	P2O5
	MnO2
	DT
	ST
	HT
	FT
	TRDd
	ARDad
	HGI
	(CO2)ad
(%)
	着火点（℃）
	Pd
(%)
	Cld
(%)
	Fd
(μg/g)
	As,d

(μg/g)
	抗碎强度

(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	原样
	氧化
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序

号
	原煤反应性试验（α,%）
	原煤热稳定性试验（%）
	低煤化度煤试验项目（%）
	浮煤元素分析（%）

	
	800℃
	850℃
	900℃
	950℃
	1000℃
	1050℃
	1100℃
	TS+6
	TS3-6
	TS-3
	Tard
	CRd
	HAt,d
	EB,d
	Cdaf
	Hdaf
	Ndaf
	Sdaf
	Odaf

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序

号
	浮煤工业分析
	浮煤发热量
	浮煤分析
	浮煤奥亚膨胀试验
	格金/铝甑试验
	备注

	
	Mad
(%)
	Ad
(%)
	Vdaf
(%)
	CRC
	Qgr,ad
(MJ/kg)
	Qgr,daf
(MJ/kg)
	PM

(%)
	MHC

(%)
	Qgr,maf
(MJ/kg)
	X
(mm)
	Y
(mm)
	曲线型
	GR.I.
	CSN
	a
(%)
	b
(%)
	T1
(℃)
	T2

(℃)
	T3

(℃)
	焦型
	Tard
(%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A3  商品煤数量质量综合表

	序

号
	年

份
	次

序
	矿井或选

煤厂名称
	矿井入选原煤
	煤炭

类别
	商品煤
	商品煤试验项目

	
	
	
	
	Ad
(%)
	数量

（万t）
	
	品种
	用途
	总销量

（万t）
	Mt

(%)
	Mad
(%)
	Ad
(%)
	Vdaf
(%)
	CRC
	St,d
(%)
	Sp,d
(%)
	Ss,d
(%)
	So,d
(%)
	Qgr,ad
(MJ/kg)
	Qnet,ar
(MJ/kg)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序

号
	原煤灰成分（%）
	原煤灰熔融性（℃）
	商品煤元素分析（%）

	
	SiO2
	Al2O3
	Fe2O3
	TiO2
	CaO
	MgO
	SO3
	K2O
	Na2O
	P2O5
	MnO2
	DT
	ST
	HT
	FT
	Cad
	Had
	Nad
	Oad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序

号
	商品煤反应性试验（α,%）
	商品煤热稳定性试验（%）
	低煤化度煤试验项目（%）
	基氏流动度

	
	800℃
	850℃
	900℃
	950℃
	1000℃
	1050℃
	1100℃
	TS+6
	TS3-6
	TS-3
	Tard
	CRd
	HAt,d
	EB,d
	T1 

(℃)
	T2 

(℃)
	T3 

(℃)
	∆T 

(℃)
	MF 

(ddpm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序

号
	奥亚膨胀计试验
	格金/铝甑试验
	商品煤其他测试项目

	
	a
(%)
	b
(%)
	T1
(℃)
	T2

(℃)
	T3

(℃)
	焦型
	Tard
(%)
	TRDd
	HGI
	着火点（℃）
	Pd
(%)
	Cld
(%)
	Fd
(μg/g)
	Asd

(μg/g)
	含矸率

(%)
	限下率

(%)
	抗碎强度

(%)
	镜质组最大反射率

Rmax(%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	原样
	氧化
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序

号
	商品浮煤（或Ad≤10%的商品煤）分析
	备 注

	
	Mad
(%)
	Ad
(%)
	Vdaf
(%)
	CRC
	St,d
(%)
	Qgr,ad
(MJ/kg)
	Qgr,maf
(MJ/kg)
	X

(mm)
	Y

(mm)
	曲线型
	GR.I.
	CSN
	PM
(%)
	MHC
(%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A4  筛分试验结果综合表

1、采样地点、时间：                 煤矿           井         煤层          年       月      日
2、试验日期           年       月      日             3、生产煤样编号：                       
4、筛分前煤样总量             kg                      5、总样Ad：     %            6、总样St,d        %                         
	粒  级

(mm)
	产  物  名  称
	各  级  产  率
	质  量  指  标
	备  注

	
	
	质量（kg）
	占全样(%)
	筛上累计(%)
	Mad (%)
	Ad (%)
	St,d (%)
	Qgr,d (MJ/kg)
	

	
	
	  煤
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	手
	夹矸煤
	
	
	
	
	
	
	
	

	>100
	
	矸  石
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	选
	硫铁矿
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	小  计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  煤
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	手
	夹矸煤
	
	
	
	
	
	
	
	

	100～50
	
	矸  石
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	选
	硫铁矿
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	小  计
	
	
	
	
	
	
	
	

	    >50               合  计
	
	
	
	
	
	
	
	

	50～25
	煤

煤

煤

煤

煤

煤
	
	
	
	
	
	
	
	

	25～13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13～6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6～3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3～0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.5～0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50～0
	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	

	毛  煤  总  计
	
	
	
	
	
	
	
	

	原煤总计（除去>50mm级矸石和FeS2）
	
	
	
	
	
	
	
	


表A5  浮沉试验结果综合表

试验粒级：50～0.5mm；质量          kg； Ad：        %    取样日期         年       月      日
采样矿井及煤层名称：         矿井        煤层              试验日期          年      月      日           
	筛 分

浮沉

密度(kg/L)
	50～25mm
	25～13mm
	13～6mm
	6～3mm
	3～0.5mm
	50～0.5mm
	累  计
	分选密度 (0.1

	
	产率(%)
	灰分(%)
	产率(%)
	灰分(%)
	产率(%)
	灰分(%)
	产率(%)
	灰分(%)
	产率(%)
	灰分(%)
	产率(%)
	灰分(%)
	浮  物
	沉  物
	密度

（kg/L）
	产 率

(%)

	
	占本级
	占全样
	灰分
	占本级
	占全样
	灰分
	占本级
	占全样
	灰分
	占本级
	占全样
	灰分
	占本级
	占全样
	灰分
	占本级
	占全样
	灰分
	产率
	灰分
	产率
	灰分
	
	

	
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	
	

	<1.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.30～1.40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.40～1.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.50～1.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.60～1.70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.70～1.80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.80～2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	>2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	煤泥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附  录  B

（资料性附录）
填表说明

1 一般规定
1.1 各项目的数据按GB/T 483的规定填写。

1.2 煤炭类别按GB5751的规定填写。

1.3 对St,d大于1.00％的煤均要测形态硫含量（Sp,d、Ss,d、So,d）。

1.4 由于一般煤的GR.I值因煤很易氧化而发生变化，故不能利用月综合样的化验结果。

1.5 无烟煤的浮煤分选方法应根据“GB474《煤样制备方法》7.2.2无烟煤用的减灰重液密度要求”进行，并按原煤样的干基真密度(TRD)d、纯煤干基真密度(TRD)p,d和干基灰分的关系式计算；贫煤、无烟煤的浮煤分选密度在备注栏中注明。

1.6 凡受自然灾害影响且至今无法采样和停产的矿井，可不进行汇编；已报废矿井，可不进行汇编。

2 分矿井、分煤层、分煤炭类别储量综合表（附录A表A1）
2.1 对不分井的矿，直接按矿填写；各矿分煤层、分煤炭类别填清储量。

2.2 各矿分煤层、分煤炭类别填清储量；对不分井的矿，直接按矿填写；分层开采的厚煤层，只填全煤层总储量。

2.3 如发现一个煤层内有多个煤炭类别，其化验结果和储量均应分煤炭类别填写。如某矿2号煤层有肥煤和焦煤两个煤炭类别，除化验结果和储量应分开填写外，煤层名称也应予以区别。可写成2层东F、2层西J，则表示2层东部为肥煤，西部为焦煤；

2.4 对已变为石墨的煤层，其石墨的储量作为“分不清牌号”，填入“其他”栏。

2.5 表中的各级储量和分煤炭类别储量均保留一位小数。

3 煤层煤样检测结果综合表（附录A表A2）
3.1 对易泥化的晚第三纪年轻褐煤，可不测浮煤试验项目。但为测定分类指标及其他项目，应尽量采用低灰分原煤。

3.2 对(CO2)ad大于2％的煤样，要测定该项目。

3.3 对生产矿井的深部尚未开采煤层，可参阅矿井地质精（详）查报告中的煤芯煤样结果填写。

4 商品煤数量质量综合表（附录A表A3）
4.1 矿井入选原煤的Ad值和数量可填年综合的平均结果。

4.2 商品煤品种按照GB/T 17608中的术语规定填写；分品种的商品煤总销量应与其化验结果相对应。

4.3 商品煤用途一栏根据实际情况填写“动力用、炼焦用、喷吹用、化工用、其它”等规定字样。

4.4 动力用商品煤原则上要测煤灰熔融性和煤灰成分炼焦用商品煤可以不测。供炼焦用全部入洗的矿井，要测其煤层煤样的煤灰熔融性和煤灰成分项目；其洗中煤及洗混煤产品也应做这两项试验。

4.5 商品块煤均应做反应性试验（α%）和热稳定性试验。

4.6 各级块煤应测限下率；其中>50mm的块煤产品应测其含矸率，原煤作商品煤出售时也应测含矸率。

4.7 如商品煤的Ad≤10％，则不做浮煤试验项目，其所有分类指标均用商品原样测定。

5 筛分试验结果综合表（附录A表A4）
5.1 按GB/T 477的规定填写。

5.2 “占全样(%)”这一栏应保留三位小数；“质量(kg)”保留一位小数；其他各栏保留两位小数。

5.3 对于St,d低于1.00％的低硫煤，可不测各筛分级的St,d值。

5.4 按发热量计价的动力煤矿井应测Qgr,d值。

6 浮沉试验结果综合表（附录A表A5）
6.1 按GB/T 478的规定填写。

6.2 无烟煤的浮沉试验，应加做1.80～2.00和>2.00两级的浮沉试验；烟煤的+1.80结果填入1.80～2.00栏内。

6.3 对St,d大于1.00％的炼焦煤浮沉试验中的累计浮物栏应增加全硫分测定项目。










1
1

